# VakhshRiverSystem 项目说明

# VakhshRiverSystem

瓦赫什河流域水文综合系统（Vakhsh River System）是一个基于 Python + PyQt5 构建的插件式桌面应用系统，面向流域水文、水资源、水灾害与遥感智能识别等业务场景，支持多模块集成、统一界面调度与专题功能扩展。

# 一、项目特点

- 基于 PyQt5 构建统一桌面界面

- 采用 插件式架构，各专题模块可独立开发

- 支持传统水文模型与 AI 推理模块融合

- 支持遥感影像、GIS、专题识别、优化配置等多类型任务

- 支持独立 Python 环境运行 AI 推理服务

- 便于扩展新的流域分析模块

# 二、项目目录结构

VakhshRiverSystem/
│
├─ algorithms/                         # 各业务算法模块
│  ├─ flood/                          # 洪涝风险评估
│  ├─ inundation_monitoring/          # 淹没区监测（UNet）
│  ├─ monitoring/                     # 水文监测
│  ├─ reservoir_estimation/           # 库区水量估算
│  ├─ routing/                        # 洪水演进与汇流
│  ├─ segformer_service/              # SegFormer推理服务（水体/积雪识别）
│  ├─ snow_state/                     # 积雪状态识别（GEE）
│  ├─ swe/                            # 雪水当量估算
│  ├─ warning/                        # 洪水预警监控
│  ├─ water_allocation/               # 水资源分配优化
│  └─ __init__.py
│
├─ app/                               # 主程序框架
│  ├─ __init__.py
│  ├─ base_plugin.py
│  ├─ main_window.py
│  └─ plugin_manager.py
│
├─ plugins/                           # 功能插件
│  ├─ flood_plugin/
│  ├─ inundation_monitoring_plugin/
│  ├─ monitoring_plugin/
│  ├─ reservoir_estimation_plugin/
│  ├─ routing_plugin/
│  ├─ segformer_plugin/
│  ├─ snow_state_plugin/
│  ├─ swe_plugin/
│  ├─ warning_plugin/
│  ├─ water_allocation_plugin/
│  └─ __init__.py
│
├─ output/                            # 输出目录
├─ config.py                          # 全局配置
├─ main.py                            # 程序入口
└─ README.md

# 三、系统架构说明

系统采用 主系统 + 插件 + 算法模块 的分层结构。

## 1. 主程序层

主程序位于：

main.py
app/

主要功能：

- 启动 Qt 应用

- 创建主窗口

- 初始化插件管理器

- 加载插件

- 管理标签页界面

## 2. 插件层

插件位于：

plugins/

每个插件对应一个系统功能模块。

插件负责：

- 构建界面

- 获取用户输入

- 调用算法模块

- 显示结果

插件结构示例：

plugins/example_plugin/
├─ plugin.py
└─ example_widget.py

插件接口示例：

class ExamplePlugin:

    def name(self):
        return "模块名称"

    def widget(self):
        return ExampleWidget()

## 3. 算法层

算法模块位于：

algorithms/

主要负责：

- 数据处理

- 计算模型

- AI 推理

- 优化算法

- 输出结果

示例结构：

algorithms/module_name/
├─ __init__.py
├─ core.py
├─ model.py
└─ utils.py

算法层与 GUI 完全解耦。

## 4. AI 推理服务层

部分 AI 模型使用 独立推理服务。

例如：

algorithms/segformer_service/

主要特点：

- 独立 Python 环境

- GPU 推理

- 通过 subprocess 调用

## 5. GEE 云端识别层

新增的积雪状态识别模块采用“插件界面 + 算法封装 + GEE 云端导出”的接入方式：

plugins/snow_state_plugin/
algorithms/snow_state/

其中：

- 插件层负责日期、区域、数据源和导出参数录入

- 算法层负责 Earth Engine 初始化、积雪状态计算和导出任务提交

- 结果以 1-4 类积雪状态 GeoTIFF 导出到 Google Drive

# 四、系统模块

系统目前包含以下模块。

## 1 洪涝风险评估

插件目录：

plugins/flood_plugin/

算法目录：

algorithms/flood/

功能：

- 洪水风险识别

- GIS 分析

- 风险可视化

## 2 水文监测系统

插件目录：

plugins/monitoring_plugin/

算法目录：

algorithms/monitoring/

功能：

- 水位识别

- 光流测速

- 水文监测

## 3 库区水量估算

插件目录：

plugins/reservoir_estimation_plugin/

算法目录：

algorithms/reservoir_estimation/

功能：

- 库区面积估算

- 水库体积估算

- 结果 CSV 输出

## 4 洪水演进与汇流

插件目录：

plugins/routing_plugin/

算法目录：

algorithms/routing/

功能：

- 洪水传播模拟

- 汇流计算

- 河道分析

## 5 SegFormer 专题识别

插件目录：

plugins/segformer_plugin/

算法目录：

algorithms/segformer_service/

功能：

- 水体识别

- 积雪识别

- 语义分割

特点：

- 使用 SegFormer 模型

- 独立 AI 推理环境

## 6 积雪状态识别

插件目录：

plugins/snow_state_plugin/

算法目录：

algorithms/snow_state/

功能：

- 基于 GEE 的积雪物理状态识别

- 融合 Sentinel-1、Sentinel-2、MODIS 与 DEM 数据

- 支持 Google Drive 导出 GeoTIFF 结果

- 支持替换默认遥感数据源 ID

## 7 雪水当量估算

插件目录：

plugins/swe_plugin/

算法目录：

algorithms/swe/

功能：

- SWE 计算

- 雪区监测

## 8 淹没区监测

插件目录：

plugins/inundation_monitoring_plugin/

算法目录：

algorithms/inundation_monitoring/

功能：

- SAR 淹没区识别

- UNet 模型

- mask 叠加显示

## 9 水资源分配

插件目录：

plugins/water_allocation_plugin/

算法目录：

algorithms/water_allocation/

功能：

- NSGA-II 多目标优化

- 水资源调度

- 经济效益优化

- 公平性分析

## 10 洪水预警监控

插件目录：

plugins/warning_plugin/

算法目录：

algorithms/warning/

功能：

- 洪水预警

- 监控分析

- 决策辅助

# 五、运行环境

推荐环境：

- Python 3.10+

- PyQt5

- numpy

- pandas

- matplotlib

- earthengine-api

- rasterio

- opencv-python

- torch

- pymoo

安装示例：

pip install pyqt5 numpy pandas matplotlib earthengine-api rasterio opencv-python torch pymoo

# 六、系统启动

进入项目目录后执行：

python main.py

系统启动流程：

- 初始化 Qt

- 创建主窗口

- 扫描插件

- 加载模块

- 启动系统

# 七、插件加载机制

插件加载流程：

- main.py 启动程序

- MainWindow 创建界面

- PluginManager 扫描 plugins

- 导入插件

- 创建 widget

- 添加标签页

核心文件：

app/plugin_manager.py
app/main_window.py

# 八、新模块接入

新增模块步骤：

### 1 新建算法模块

algorithms/new_module/

### 2 新建插件模块

plugins/new_module_plugin/

### 3 实现插件接口

class ModulePlugin:

    class Plugin(BasePlugin):
        return "模块名称"

    def widget(self):
        return ModuleWidget()

# 九、项目说明

VakhshRiverSystem

瓦赫什河流域水文综合系统。

该系统整合：

- 水文监测

- 洪水模拟

- 水资源调度

- 遥感识别

- AI 模型分析

用于构建流域级综合分析平台。

# 十、界面输入提示与格式说明（2026-04-07）

说明：

- 已在有输入项的界面中新增 i 说明符号（暗提示）。

- 鼠标悬停在 i 或输入控件上，可查看“输入内容 + 数据格式 + 示例”。

- 洪涝风险评估、洪水演进与汇流、雪水当量评估、洪水预警监控等模块当前以按钮/勾选操作为主，不涉及结构化数值录入格式。

## 1 水文监测（plugins/monitoring_plugin）

- 水位识别输入图像：单张 jpg/png/bmp，建议包含完整水尺刻度和清晰水线

- 流速识别输入视频：mp4/avi/mov，建议固定机位、画面稳定、河面纹理清晰

- 实测水面宽度：浮点数，单位 m，示例 15.5

- 实测河道水深：浮点数，单位 dm，示例 2.3

- 表面中心流速：浮点数，单位 m/s，示例 1.28

## 2 淹没区监测（plugins/inundation_monitoring_plugin）

- SAR 输入影像：tif/tiff（SAR=合成孔径雷达影像，非可见光照片），建议单波段灰度强度图

- 淹没区识别阈值：0~1 浮点数，示例 0.5

## 3 库区水量估算（plugins/reservoir_estimation_plugin）

- 水库名称：下拉选择

- 起始日期：日期格式 yyyy-MM-dd，示例 2022-06-01

- 结束日期：日期格式 yyyy-MM-dd，示例 2022-06-07

## 4 SegFormer 专题识别（plugins/segformer_plugin）

- 任务：下拉选择（water / snow）

- 设备：下拉选择（cpu / cuda:0）

- 图片路径：图像文件路径（png/jpg/jpeg/bmp，通过“选择输入图片”填写）

## 5 水资源分配（plugins/water_allocation_plugin）

- 选择月份：1~12 整数（下拉）

- 大坝当月可供水量：浮点数，单位 百万m³

- 区域当月可供其他水：浮点数，单位 百万m³

- 人口：浮点数，单位 万人

- 城镇化率：0~100 浮点数（百分比）

- 当地GDP：浮点数，单位 亿元

- 工业重复利用率：0~100 浮点数（百分比）

- 灌溉利用系数：0~1 浮点数

- 传输损耗率：0~100 浮点数（百分比）

- 生态保底水：浮点数，单位 百万m³

- 日ET0：浮点数，单位 mm/天（自动计算）

- 单机最大功率：浮点数，单位 MW

- 单机最大流量：浮点数，单位 m³/s

- 上网电价：浮点数，单位 元/kWh

- 作物类型：下拉选择

- 生育期：下拉选择

- 作物面积：浮点数，单位 万亩

- 作物产量：浮点数，单位 kg/亩

- 作物单价：浮点数，单位 元/kg

- 部门需水量：浮点数，单位 百万m³

- 整体经济权重：0~1 浮点数

- 降低缺水权重：0~1 浮点数

- 部门公平权重：0~1 浮点数

- 气象/水文数据源：csv/nc 文件路径或目录路径（可留空）

- 月初初始蓄水量：浮点数，单位 亿m³

- 种群规模：正整数

- 迭代代数：正整数

- ET0 气象参数（Rn/G/T/u2/es/ea/delta/gamma）：浮点数